高等数字集成电路作业-第4、5章

1、基础概念问题

1.1请简要描述10进制整数与16进制整数之间相互转换方法？

答：

十进制到十六进制采用除16取余的方式实现。十进制数不断除16，然后取余得到一位十六进制数，第一个得到的余数是最低位。十六进制转十进制直接将十六进制数按照权值展开再求和即可。

1.2 请简要描述数的原码、反码和补码的表示方式和对应表示数值范围？

答：

原码最高位为符号位，剩余位为对应数值的二进制表示，表示的数值范围是-2n-1-1,2n-1-1。

正数的反码与原码相同。负数的反码符号数为1，其余位为原码按位取反，表示的数值范围依然是-2n-1-1,2n-1-1。

补码的正数与原码相同，负数的补码为对应反码加一，本质是将最高位的权值视为-2n-1，表示的数值范围是-2n-1,2n-1-1。

1.3 请简要描述格雷码编码方式和优点，并具体给出5位格雷码映射关系表格？

答：

格雷码的设计思想是相邻两个编码仅有一位二进制不同。优点就是能够减少顺序变化的值，在相邻码字间变化时，仅有一位变化，减少跳变时的毛刺。

| 十进制 | 二进制 | 格雷码 | 十进制 | 二进制 | 格雷码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00000 | 00000 | 16 | 10000 | 11000 |
| 1 | 00001 | 00001 | 17 | 10001 | 11001 |
| 2 | 00010 | 00011 | 18 | 10010 | 11011 |
| 3 | 00011 | 00010 | 19 | 10011 | 11010 |
| 4 | 00100 | 00110 | 20 | 10100 | 11110 |
| 5 | 00101 | 00111 | 21 | 10101 | 11111 |
| 6 | 00110 | 00101 | 22 | 10110 | 11101 |
| 7 | 00111 | 00100 | 23 | 10111 | 11100 |
| 8 | 01000 | 01100 | 24 | 11000 | 10100 |
| 9 | 01001 | 01101 | 25 | 11001 | 10101 |
| 10 | 01010 | 01111 | 26 | 11010 | 10111 |
| 11 | 01011 | 01110 | 27 | 11011 | 10110 |
| 12 | 01100 | 01010 | 28 | 11100 | 10010 |
| 13 | 01101 | 01011 | 29 | 11101 | 10011 |
| 14 | 01110 | 01001 | 30 | 11110 | 10001 |
| 15 | 01111 | 01000 | 31 | 11111 | 10000 |

1.4 请简要描述IEEE 754标准中32位单精度浮点数格式、范围和精度？简要比较并分析浮点数和定点数在硬件实现方面的优缺点。

答：

IEEE754标准的32位单精度浮点数由1位符号位（S）、8位阶码(E)和23位尾码(M)组成，其中指数采用偏置为127的偏置表示法，尾数采用规格化形式并隐含最高有效位1。

规格化数表示的数值是，对应范围是-1.0×2-126,1.111….×2127。

-1S×1.M×2E-127

此外，32位单精度存在非规格化数，本质是直接使用尾码，当阶码为0时不再默认尾码的最高有效位，提高浮点数的下精度。此时可以表示的最小值为

-1S×2-23×20-127

除了规格化和非规格化两种外，当E为255时，表示正负无穷大，M不为0时表示NaN等特殊情况。

定点数只是数的权值不同，但处理逻辑与整数完全一致，硬件实现十分复杂，但相对的数据的动态范围较小。而浮点数的动态范围很大，数值精度在指数层级上分布均匀，然而，在硬件设计上，为了实现浮点数的四则运算需要很多的额外电路，实现对齐、处理规格化或特殊值、舍入等操作，电路设计复杂、使用资源多，并且延迟大性能低。